嵌入式软件安装性测试工具

技

术

协

议

# 一、项目概况

## 1.设备名称：嵌入式软件安装性测试工具

## 2.系统规格：嵌入式软件安装行测试工具，支持适配PIC、ARM、FPGA、Altera-CPLD等芯片安装接口，支持JTAG、SWD、cJTAG、UART/串口、USB、SPI、CAN、以太网、存储器等接口和协议，支持麒麟、翼辉、鸿蒙、统信等国产化平台安装性测试。主要由安装烧录与检测终端、烧录调试台架、程控安装部署系统三个核心部分组成，系统版本为V1.0.0，交付验收时以最新版本为准。

## 3.数量：1套。

## 4.用途说明：用于嵌入式环境的产品软件安装性测试，支持嵌入式软件参数配置和批量安装。可对PIC、DSP、ARM、CPLD和FPGA可编程逻辑器件等芯片、目标设备进行参数配置和软件烧录，完成软件安装/烧录及版本升级功能验证，实现多软件、多版本、高频次测试运行。

## 5.环境条件：甲方提供设备工作温度为0～50℃，电压为220V±10%，50Hz±2%的工作环境，乙方嵌入式软件安装性测试工具可在该环境下正常部署、运行。

# 二、主要技术要求

## （一）安装烧录与检测终端

### 1.生产现场安装烧录与检测终端，基于一体化加固计算机（含配件）完成，终端配置支持：C86系列处理器8核8线程 2.7GHz、内存16GB、硬盘1T、100/1000M网络接口1路、串口1路、GPIO接口1路、CAN1路、键盘/鼠标/显示器标准计算机外设。

### 2.台架调试安装烧录与检测终端，基于便携式计算机（含配件）完成，数量4套，单台终端配置支持： C86系列处理器16核32线程 5.4GHz、内存32GB、硬盘1TB、100/1000M网络接口1路、键盘/鼠标/显示器标准计算机外设。

## （二）烧录调试台架

### 1.支持JTAG、SWD、cJTAG、UART/串口、USB、SPI、CAN、以太网、存储器等接口和协议。

### 2.具备仿真/烧录器，支持主流芯片的软件安装烧录、调试，包括但不限于PIC、ARM、DSP、FPGA、Altera-CPLD等。

### 3.具备软件集成环境，支持对甲方提供的软件集成环境，进行集成配置，支持甲方后期新增软件集成开发环境或烧录环境的接口。软件集成环境包括但不限于以下环境和版本：

| 序号 | 软件集成环境 | 版本 |
| --- | --- | --- |
|  | Code Composer Studio | ≥5.5.0 |
|  | IAR Embedded Workbench For Arm | ≥7.4 |
|  | Keil uVision | ≥5.2.9 |
|  | MPLAB | V8.73a |
|  | STM32CubeIDE | V1.13.2 |
|  | Vitis | V2018.3 |
|  | Vivado | V2021 |
|  | WindRiver Workbench | V3.3.5 |
|  | FTP | / |
|  | TFTP | / |
|  | J_LINK | V8.74 |

### 4.提供仿真/烧录器，种类及数量如下所示：

| 序号 | 仿真/烧录器 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | J_LINK V11 | 6 |
|  | PWLINK V2 | 4 |
|  | GDLINK | 4 |
|  | SWD下载器 | 4 |
|  | AL321 | 4 |
|  | ST_LINK | 6 |
|  | HDSC CCID | 4 |
|  | XDS510plus | 4 |
|  | MPLAB ICD 3 DV164035 | 4 |
|  | Altera Blaster Ⅱ | 4 |
|  | Gowin USB Cable | 4 |

### 5.提供开放式柔性机柜，数量2套，满足以下要求：

- 机柜尺寸600mm×1000mm×2000mm，支持6U板卡固定，具备7.2.1条中所有接口，机柜为前进风、后出风机柜。

- 机柜颜色为黑色，整体防护等级不小于IP20，机柜可支持带底座安装、水泥地板安装，防静电地板安装。

- 机柜采用高强度优质冷轧钢板，采用磷化处理，外表面涂层采用先进的静电喷粉烤漆工艺，表面喷涂厚度应不小于60μm涂层附着牢固，防氧化，耐酸碱，表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底，保证长期使用不锈蚀。

- 机柜采用前后网孔门设计，门的开合转动灵活、维护方便。前后门采用外开门方式，前门单开，后门双开，开启角度不小于150度，前后门开孔孔径应不少于7.5mm，前门开孔率不低于80%，后门开孔率不低于80%。

- 机柜内部应设置不小于4根安装立柱，用于安装设备和层板。安装立柱能够前后移动调节。机架前门立柱需要有具体U数标示。

- 机柜主要承重部件立柱板材厚度不低于2.2mm，前门、后门及侧板等非承重部件的板材厚度不低于1.8mm。

### 6.提供2台电源，用于给烧录调试台架供电，参数配置满足以下规格：

| 产品名称 | 配置规格 |
| --- | --- |
| 电源 | 电压：DC 0~40V，可调节 |
|  | 电流：DC 0~42A，可调节 |
|  | 最大功率：≥1600W |
|  | 具备过压欠压、过流保护 |

## （三）程控安装部署系统

### 1.支持与用户现有的CodeArts软件工具链集成，同时也支持脱离CodeArts软件工具链读取离线数据独立运行。

### 2.具备人员权限管理及访问控制，包括本系统人员权限和云平台接入权限。支持基于角色权限及访问控制管理，覆盖本地权限管理，内置系统管理员、普通人员角色，支持系统管理员配置和管理角色的菜单权限和数据权限，支持基于项目的成员及成员权限管理；与CodeArts云平台制品仓库服务打通，依据当前角色在平台的权限控制其仅能获取其权限范围内的项目信息。

### 3. 本系统人员权限，配置系统管理员和普通人员，支持基于角色RBAC的可自定义的权限管理。支持系统管理员对用户的增删改查，启用/禁用；支持通过角色管理自定义角色的菜单、数据权限的配置管理；项目权限配置，支持基于项目的成员及成员权限管理；支持所有项目履历记录查询，用户操作日志，登录日志查询；支持安装/烧录操作等。支持普通人员进行如下操作：基于所属项目的安装/烧录操作；履历记录查询；可执行文件查询等。

### 4. CodeArts软件工具链，使用CodeArts软件工具链提供的API接口获取云平台接入授权，实现访问控制，支持按仓库->项目->包->版本四级层级遍历获取在用户权限范围内的软件工具链制品仓结构并进行可视化显示，用户可进行可执行文件的选择、下载操作。

### 5.支持在与CodeArts软件工具链协同运行时不独立进行配置管理，支持对安装/烧录结束后可执行文件是否留在本地进行配置；支持独立运行情况下对可执行文件进行配置管理，确保可执行文件的安全性。

### 6.具备软件镜像安装与检查功能，支持将CodeArts软件工具链制品仓或本地的镜像文件（可执行文件，如.bin、.hex、.img、.elf、.out等）烧录/安装至目标板卡或计算机。支持软件集成环境、目标板卡、仿真/烧录器选择，支持安装/烧写参数配置，并支持对镜像文件的完整性校验（MD5、SHA256）和安装/烧录结果检查。

### 7.支持在线推送式安装/烧录和烧写环境脚本配置，可通过软件工具链代理执行程序进行托管接入，以程控方式对PIC、ARM、DSP、FPGA、Altera-CPLD等芯片进行软件烧录、应用程序安装。

### 8.支持版本校验，系统将根据已保存的历史标准版本校验码与当前安装/烧录的可执行文件进行一致性比对，并生成一致性报告，内容包含版本一致性结论、历史标准校验码和当前校验码等内容，当系统判定一致性比对失败时，将弹出告警提示并支持手动确认强制覆盖。

### 9.支持履历记录功能，支持对本次安装/烧录的板卡序列号、软件版本、烧录时间、可执行文件提取记录、操作者信息进行记录和保存，支持附加备注（如“紧急修复版本”），支持按时间/序列号进行版本查询。

### 10.具备异常注入功能，支持断电、存储不足、网络中断、权限缺失等异常场景模拟（目标安装环境不允许的除外）。

### 11. 支持用户进行协议配置，可对具备软件版本上报的设备板卡进行烧录后的版本升级功能快速验证，支持对被测板卡CAN、CAN FD、串口、以太网、GPIO等常规接口的基础通信进行快速验证；生成HTML、PDF等格式的测试报告。

### 12. 支持对设备板卡进行烧录失败后的自动回滚机制验证或重新烧录。

### 13.支持提供用户登录信息日志和用户操作日志信息，用户登录信息日志内容包括用户名、日志类型（账号登录/登出）、用户登录/登出IP地址、登录/登出时间、结果（登录成功/登录失败，用户名或密码错误）；用户操作日志内容包括用户名、用户IP地址、操作模块、操作内容、结果(成功/失败)。

### 14.支持5个软件许可license（文件许可），软件许可为浮动许可，且永久有效；支持麒麟、翼辉、鸿蒙、统信等4种国产化平台的安装性测试能力。

### 15．人机交互界面具有良好的易用性，易于操作，须为中文操作界面，提供中文操作指南。

### 16. 提供后期供甲方新增软件集成开发环境和烧录工具的二次开发接口。